Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.1.2025.ZS

I. Zlecam:

- Wykonanie czynności wznowienia i okazania znaków granicznych działek ewidencyjnych 
o nr 145, 147, 154, 12/100 i 12/108, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2148 
(Pogodno 148) w Szczecinie, pomiędzy ulicami 5 Lipca i Mickiewicza, będących własnością Gminy Miasto Szczecin.

- Aktualizację danych ewidencyjnych wyżej wymienionych działek oraz położonych na nich budynków (pomiar, określenie funkcji użytkowych, liczby kondygnacji i ich zasięgu), 
a także aktualizację mapy zasadniczej, obejmującą pomiar wszystkich szczegółów pochodzących z wektoryzacji.

Z wnioskiem o wykonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pismo znak: WZiON-I.6840.92.2022.MA-BL z dnia 02.01.2025 r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Wykonać stabilizację wznowionych znaków granicznych, według zasad określonych 
w przepisach dotyczących geodezji i kartografii.

- Wykonać dokumentację fotograficzną wznowionych znaków granicznych, tj.: jedno zdjęcie podcentra oraz dwa zdjęcia centra znaku – jedno z bliska, a drugie z dalszej perspektywy tak, aby widoczne były inne szczegóły terenowe. W przypadku, gdy brak jest możliwości stabilizacji znakiem podziemnym, należy wykonać zdjęcia dokumentujące podjęcie próby jej wykonania. Należy także wykonać zdjęcia istniejących (odszukanych) znaków granicznych, które były przedmiotem zlecenia. Zdjęcia powinny być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym, posiadającym moduł GPS z włączoną funkcją geolokalizacji – w pliku zdjęcia zapisane zostaną dane, dotyczące miejsca oraz daty jego wykonania. Ewentualna późniejsza edycja (kompresja, zmiana rozmiaru itp.) wykonanych zdjęć nie może powodować utraty powyższych danych oraz zapewniać odpowiednią wielkość – min. 2048 × 1536 pikseli.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym 
do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami, zgodnie ze swym statutem, 
jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) 
pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców 
prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie".

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Zwrócić szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji budynków. W przypadku, 
gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku.

- Wykonać aktualizację mapy zasadniczej w pełnym zakresie (pomiar wszystkich szczegółów pochodzących z wektoryzacji), z wyjątkiem podziemnej części uzbrojenia terenu.

- Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac, wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia, uzgadniać z Zamawiającym; kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy kopie:

- pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- sprawozdania technicznego,

- protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, 
w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- wykazów zmian danych ewidencyjnych dot. działki, budynku (w razie stwierdzenia zmian)

oraz protokół odbioru (w czterech egzemplarzach) i

- zdjęcia znaków granicznych w formie cyfrowej (w formacie JPG i wielkości – min. 2048 × 1536 pikseli).

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (w razie stwierdzenia zmian) wykazy zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginały).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

90 dni od daty podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

Wydruk mapy poglądowej.