Opis przedmiotu zamówienia - BGM-I.271.19.2021.IF

CPV:79421200-3

Wykonanie mapy ze wstępnym projektem podziału i dokumentacji geodezyjnej do zatwierdzenia podziału nieruchomości (działki).

Działka dzielona: nr 19/6 z obrębu ewidencyjnego nr 2036, położona w Szczecinie,
w rejonie ul. Wszystkich Świętych, ujawniona w księdze wieczystej nr SZ1S/00250319/8, stanowiąca własność Gminy Miasto Szczecin.

Z wnioskiem o wykonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami              tut. Urzędu, w piśmie z dnia 15.07.2021r. znak: WZiON-I.681.361.2021.AC.

Działki projektowane: A, B, C, D  (4 projektowane działki).

- Zlecam:

- Wykonanie aktualizacji treści baz danych BDOT, GESUT i EGiB w zakresie  całej działki
nr 19/6 z obrębu ewidencyjnego nr 2036. Pomiarem należy objąć w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, drzewa stanowiące pomniki przyrody – jeśli obiekty te występują na tym terenie.  Mapa ze wstępnym projektem podziału ma zawierać wymienione szczegóły.

- Zamówienie wypisu z rejestru gruntów i wydruku mapy ewidencyjnej po dokonaniu aktualizacji danych ewidencyjnych – dla dzielonej działki (również wówczas, gdy nie dokonano takiej aktualizacji).

- Wykonanie mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości w skali 1:150 dla projektowanych działek A, B, C (dla uzyskania czytelności wstępnego projektu podziału) wraz ze szkicem podziału całej działki nr 19/6 w skali 1:500, na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej, zgodnie z:

- wnioskiem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami z dnia 15.07.2021r. znak: WZiON-I.681.361.2021.AC,

- koncepcją podziału działki nr 19/6 z obrębu ewidencyjnego nr 2036, będącym załącznikiem do w/w wniosku,

- Uchwałą Nr XIX/545/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4.06.2012r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - Chopina” w Szczecinie (Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r. poz. 1547).

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do dokonania podziału działki nr 19/6 z obrębu ewidencyjnego nr 2036, zgodnie z postanowieniem pozytywnie opiniującym propozycję podziału przedmiotowej nieruchomości.

- W ramach zlecenia należy:

I etap

- Wykonać aktualizację baz danych BDOT, GESUT i EGiB  w zakresie całego obszaru  działki  nr 19/6 z obrębu ewidencyjnego nr 2036.

- Przed sporządzeniem mapy ze wstępnym projektem podziału sprawdzić, czy nie występuje „kolizja” przebiegu linii proponowanego podziału z istniejącym zagospodarowaniem terenu. W przypadku wystąpienia takiej kolizji należy postąpić zgodnie z zapisami zawartymi                w piśmie z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienia pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta               i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami”.

- Wykonać 2 egz. mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości w skali 1:150 (dla działek A, B, C) oraz 2 egz. szkicu podziału całej działki nr 19/6 w skali 1:500, na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej, zgodnie z:

- wnioskiem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami z dnia 15.07.2021r. znak: WZiON-I.681.361.2021.AC,

- koncepcją podziału działki nr 19/6 z obrębu ewidencyjnego nr 2036, będącym załącznikiem do w/w wniosku,

- Uchwałą Nr XIX/545/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4.06.2012r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - Chopina” w Szczecinie (Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r. poz. 1547).

Podział ma na celu wydzielenie gruntów przeznaczonych na dołączenie do sąsiednich nieruchomości. Przy projektowaniu nowych granic należy uwzględnić przebieg ogrodzeń pomiędzy sąsiadami (patrz pismo WZiON z dnia 15.07.2021r.). Roboczą wersję wstępnego projektu podziału należy przedstawić do uzgodnienia z inspektorem BGM i WZiON.

- Po wyżej opisanej aktualizacji danych ewidencyjnych zamówić w MODGIK w Szczecinie wypis z rejestru gruntów dla wyżej wymienionej działki i wydruk mapy ewidencyjnej dla tego terenu.

- Przekazać protokolarnie inspektorowi prowadzącemu realizację umowy dokumenty w formie wydruków:

- 2 egz. wstępnego projektu podziału nieruchomości + 2 egz. szkicu podziału całej nieruchomości,

- wypis z rejestru gruntów oraz wydruk mapy ewidencyjnej, po dokonaniu aktualizacji danych ewidencyjnych,

- wykaz współrzędnych i szkic położenia projektowanych punktów granicznych.

II etap

- Po otrzymaniu oryginału postanowienia pozytywnie opiniującego proponowany podział sporządzić dokumentację geodezyjną do wydania decyzji zatwierdzającej podział wyżej opisanej nieruchomości tj.:

- mapę z projektem podziału nieruchomości w skali 1:150 (dla działek A, B, C) – 4 egz.,

- szkic podziału całej nieruchomości w skali 1:500 – 4 egz.,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działki – 4 egz.,

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi (wraz ze szkicem).

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki może stanowić odrębny dokument lub może być umieszczony na mapie z projektem podziału nieruchomości.

- Przekazać protokolarnie dokumenty w formie wydruków (inspektorowi prowadzącemu realizację umowy):

- mapę z projektem podziału nieruchomości (dla działek A, B, C) w skali 1:150 – 4 egz.,

- szkic podziału całej nieruchomości w skali 1:500 – 4 egz.,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki – 4 egz.,

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi (wraz ze szkicem),

- kopię protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu ewidencyjnego i kartograficznego – dla ostatniego etapu prac geodezyjnych.

Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego                                    i kartograficznego, zgromadzonego w MODGiK w Szczecinie oraz uwierzytelnione stosownymi klauzulami urzędowymi (na potrzeby postępowania administracyjnego).

# Warunki techniczne:

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji            i kartografii, instrukcjami technicznymi, Warunkami i wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11666.asp oraz zaleceniami MODGiK              w Szczecinie.

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu  i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

- Zaleca się korzystanie z platformy internetowej iKERG w zakresie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, pozyskania danych technicznych do wykonania prac oraz przekazywania wyników swoich prac do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w MODGiK w Szczecinie.

- Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Dokumenty dla Zamawiającego należy przekazać pocztą bądź (w zaadresowanej na BGM kopercie) poprzez wrzucenie do urny w Urzędzie Miasta Szczecin.

- Wzory protokołów przekazania i odbioru poszczególnych etapów zamówienia udostępni inspektor prowadzący realizację umowy.

- UWAGA:

W niniejszym zamówieniu ma zastosowanie § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości tj.: ”Jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, przepisy § 6-7 stosuje się tylko do tych odcinków granic nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału”.

- Załączniki dla wykonawcy prac geodezyjnych:

- kopia wniosku WZiON  z dnia 15.07.2021r. znak WZiON-I.681.361.2021.AC wraz                    z koncepcją podziału,

- roboczy wydruk z rejestru gruntów dla działki objętej zamówieniem,

- kopia pisma z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienie pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta            i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu  Nieruchomościami”.

V. Kopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do operatu technicznego przeznaczonego dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Szczecinie.

VI.      Termin wykonania prac:

I    etap  -   60  dni   kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

II   etap  -   do 15 grudnia 2021r.

Odbiór prac nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji geodezyjnej. Protokół pozytywnego obioru danego etapu zamówienia stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę prac.

VII.      Rozliczenie za wykonane prace.

Rozliczenie zamówienia nastąpi po odbiorze bez zastrzeżeń danego etapu zamówienia,                 w następujący sposób:

- po wykonaniu I etapu zamówienia Wykonawca otrzyma 40% wynagrodzenia należnego za zamówienie,

- po realizacji II etapu zamówienia Wykonawca otrzyma 60% wynagrodzenia należnego za zamówienie.