Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.9.2024.ZS

I. Zlecam:

Wykonanie usługi mającej na celu usunięcie rozbieżności na granicy Gminy Miasto Szczecin 
z powiatem gryfińskim, a w tym:

- Analizę danych, dotyczących przebiegu wspólnej granicy, w zakresie współrzędnych punktów granicznych i ich atrybutów, pozyskanych z MODGiK w Szczecinie i PODGiK w Gryfinie.

- Tabelaryczne zestawienie punktów granicznych wyżej opisanej granicy, sporządzone 
na podstawie wykonanej analizy i zgodne z załączonym wzorem (dane przykładowe nieprawdziwe) – TABELA NR 1.

- Przedstawienie powyższego zestawienia do akceptacji Geodety Miasta Szczecin i Geodety Powiatowego w Gryfinie do 30.09.2024 r.

- Przeliczenie współrzędnych punktów niespełniających obowiązujących standardów (spełnianie standardów należy ustalić / zweryfikować na podstawie dokumentacji źródłowej, ze względu 
na możliwe błędne oznaczenia w bazie EGiB).

- Ustalenie rzeczywistego przebiegu granic powiatów, wzdłuż ujawnionych w bazie EGiB Gminy Miasto Szczecin działek drogowych: 325/3 z obrębu 4201 oraz 325/2 i 326 z obrębu 4203, na podstawie analizy dokumentów źródłowych, zgromadzonych w zasobach obu powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a także w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz w Nadleśnictwie Gryfino.

- Wykonanie czynności ustalenia oraz okazania znaków granicznych niespełniających standardów i niemożliwych do przeliczenia.

- Aktualizacja danych w bazach powiatowych, z uwzględnieniem konieczności „ręcznego” wprowadzania identyfikatorów punktów z powiatu sąsiedniego.

Granicę Gminy Miasta Szczecin z powiatem gryfińskim wyznacza ok. 1000-1100 punktów granicznych (podanie dokładnej ilości uniemożliwiają rozbieżności, które należy wyeliminować 
w ramach niniejszej pracy).

Rozbieżności dotyczą w zasadzie wszystkich punktów, jednak w zdecydowanej większości różnice współrzędnych nie przekraczają 10 cm i mogą być wynikiem niezależnych przeliczeń na układ 
PL-ETRF2000. W przypadku ok. 150 punktów różnice współrzędnych są większe, mogą wymagać głębszej analizy i być może prac polowych – ustalenia.

II. Wytyczne dotyczące analizy danych:

- Spełnianie standardów należy ustalić / zweryfikować na podstawie dokumentacji źródłowej, 
ze względu na możliwe błędne oznaczenia w bazach EGiB.

- Jeżeli w obu bazach punkt graniczny pochodzi z tego samego operatu, a jego współrzędne nieznacznie się różnią, należy przeliczyć współrzędne na podstawie operatu źródłowego 
i przyjąć jako wynikowe.

- Jeżeli w obu bazach dany punkt graniczny spełnia standardy, a współrzędne nieznacznie się różnią, jako wynikowy należy przyjąć dane pozyskane z późniejszego (świeższego) operatu.

- Jeżeli w jednej bazie punkt spełnia standardy, a w drugiej ich nie spełnia, jako wynikowy należy oczywiście przyjąć ten spełniający standardy. W takim wypadku nie ma potrzeby przeliczania punktu niespełniającego standardów.

- Jeżeli w obu bazach punkty nie spełniają standardów, ale zostały ustalone uprzednio 
w odpowiedniej procedurze, należy przeliczyć współrzędne na podstawie dokumentacji źródłowej, przyjmując dane pozyskane z późniejszego (świeższego) operatu i przyjąć punkt jako wynikowy.

- Jeżeli w obu bazach punkty nie spełniają standardów i żaden z nich nie został ustalony uprzednio w odpowiedniej procedurze, należy przeprowadzić czynności ustalenia przebiegu odcinków granicy w trybie przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków. Wykonać stabilizację ustalonych punktów granicznych, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii.

- Sposób postępowania w innych przypadkach (nieprzewidzianych w niniejszych wytycznych) należy uzgodnić z zamawiającym.

- W ramach niniejszej pracy nie przewidziano analizy i ewentualnej korekty powierzchni działek.

III. W ramach zlecenia należy:

- Zawiadomienie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami, zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) 
pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie".

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Operat i pliki zasilające bazę danych, powstałe w wyniku pracy, przekazać zarówno 
do MODGiK w Szczecinie, jak i do PODGiK w Gryfinie. Obie powiatowe bazy EGiB muszą zostać zaktualizowane.

- Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy:

- kopie pozytywnych protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kopie sprawozdań technicznych,

- tabelaryczne zestawienie różnic i przyjętych rozwiązań, zaakceptowane przez Geodetę Miasta i Geodetę Powiatowego,

- kopie protokołów ustalenia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicami zawierającymi sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania),

- plik DWG z przebiegiem trzech granic – dwóch niezgodnych z baz powiatowych i nowej wspólnej – na osobnych warstwach

oraz protokół odbioru (w czterech egzemplarzach).

# IV. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

V. Termin wykonania prac:

Do 29.11.2024 r.

VI.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Przykładowa tabela wraz z legendą.

- Plik DWG ze wstępnym porównaniem granic powiatowych.

- Plik XLS ze wzorem tabelarycznego zestawienia.

- Pliki GML zawierające dane geometryczne jednostek administracyjnych, położonych na granicy powiatu gryfińskiego i Gminy Miasto Szczecin.

- Pliki GML i GIV zawierające dane geometryczne granicy administracyjnej Gminy Miasto Szczecin.