Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.27.2023.KP

I. Zlecam:

- Wykonanie czynności wznowienia, wyznaczenia lub okazania znaków granicznych, a w przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, działki ewidencyjnej nr 90, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0005 Magnuszew w powiecie kozienickim, w miejscowości Magnuszew, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 16 - wg EGiB (Żołnierzy I AWP 16 – wg geoportal.gov.pl). Identyfikator działki: 140706_4.0005.AR_1.90. Działka stanowi własność Gminy Miasto Szczecin. Na podstawie danych pomiarowych dokonać obliczenia powierzchni działki i sporządzić dokumentację do aktualizacji bazy EGiB.

- Aktualizację danych ewidencyjnych ww. działki, w zakresie budynków – weryfikację ich położenia lub nowy pomiar (położonych w całości na dz. nr 90, jak i przekraczających jej granice), funkcji użytkowej, liczby kondygnacji i ich zasięgu.

- Aktualizację mapy zasadniczej, z wyjątkiem podziemnej części uzbrojenia terenu.

Z wnioskiem o wykonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin, pismo znak: WZION-I.6840.212.2022.JS z dnia 17.01.2023 r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Wykonać stabilizację wznowionych/wyznaczonych/ustalonych znaków granicznych, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii.

- Wykonać dokumentację fotograficzną odszukanych/wznowionych/wyznaczonych lub ustalonych znaków granicznych, tj.: jedno zdjęcie podcentra oraz dwa zdjęcia centra znaku – jedno z bliska, a drugie z dalszej perspektywy tak, aby widoczne były inne szczegóły terenowe. W przypadku, gdy brak jest możliwości stabilizacji znakiem podziemnym, należy wykonać zdjęcia dokumentujące podjęcie próby jej wykonania. Należy także wykonać zdjęcia istniejących (odszukanych) znaków granicznych, które były przedmiotem zlecenia. Zdjęcia powinny być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym, posiadającym moduł GPS z włączoną funkcją geolokalizacji – w pliku zdjęcia zapisane zostaną dane, dotyczące miejsca oraz daty jego wykonania. Ewentualna późniejsza edycja (kompresja, zmiana rozmiaru itp.) wykonanych zdjęć nie może powodować utraty powyższych danych oraz zapewniać odpowiednią wielkość – min. 2048 × 1536 pikseli.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie, w zakresie nieruchomości będącej własnością Miasta Szczecin, należy dostarczyć przez EPUAP do Urzędu Miasta Szczecin - Biura Geodety Miasta.

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Wykonać aktualizację danych dot. budynków, w tym m.in. ich położenia, liczby i zasięgu kondygnacji budynków. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku, należy dokonać pomiaru bloków budynku.

- Wykonać aktualizację mapy zasadniczej w pełnym zakresie, z wyjątkiem podziemnej części uzbrojenia terenu.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac, wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia, uzgadniać z Zamawiającym.

- Przekazać Zamawiającemu do odbioru przez EPUAP elektroniczne kopie:

- pozytywnego protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,

- sprawozdania technicznego,

- protokołu, w zależności od okoliczności, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, i/lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, w tym usytuowanie budynków, ogrodzeń i innych szczegółów terenowych w stosunku do granic nieruchomości),

- wykazów zmian danych ewidencyjnych dot. działki, budynków (w razie stwierdzenia zmian),

oraz:

- zdjęcia znaków granicznych w formie cyfrowej (w formacie JPG i wielkości – min. 2048 × 1536 pikseli),

- zaktualizowaną mapę zasadniczą w formacie GML, podpisaną elektronicznie,

- protokół odbioru (podpisany przez Wykonawcę w postaci elektronicznej).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii.

IV. Termin wykonania prac:

Do 10 grudnia 2024 r.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

Kopia wniosku WZION-I.6840.212.2022.JS z dnia 17.01.2023 r. z załącznikami.