CPV-7135500-1

Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.32.2023.EP

- Zlecam:

- Wykonanie czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 18/2 w obrębie 4119 w Szczecinie.

W przypadku braku możliwości wznowienia znaków granicznych należy wykonać czynności ustalenia granic w trybie § 30 - § 33 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

2.  Wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla ww. działki ewidencyjnej nr 18/2 w obrębie ewidencyjnym nr 4119 w Szczecinie.

Przedmiotowa działka stanowi własność Skarbu Państwa, w księdze wieczystej błędnie ujawniono Miasto Szczecin jako właściciela ( obecnie trwa procedura dążąca do ujawnienia właściwych zapisów podmiotu w KW ).

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości: WMiRSPN-V.6641.6.2021.JKo z dnia 23.06.2023r.

- W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości, ewentualnie czynności ustalenia granic nieruchomości oraz stabilizację znaków granicznych wykonać, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji
i kartografii. Dokonać obliczenia powierzchni działki.

- Wykonać dokumentację fotograficzną wznowionych znaków granicznych, tj.: jedno zdjęcie podcentra oraz dwa zdjęcia centra znaku – jedno z bliska, a drugie z dalszej perspektywy tak, aby widoczne były inne szczegóły terenowe. W przypadku, gdy brak jest możliwości stabilizacji znakiem podziemnym, należy wykonać zdjęcia dokumentujące podjęcie próby jej wykonania. Należy także wykonać zdjęcia istniejących (odszukanych) znaków granicznych, które były przedmiotem zlecenia. Zdjęcia powinny być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym, posiadającym moduł GPS z włączoną funkcją geolokalizacji – w pliku zdjęcia zapisane zostaną dane, dotyczące miejsca oraz daty jego wykonania. Ewentualna późniejsza edycja (kompresja, zmiana rozmiaru itp.) wykonanych zdjęć nie może powodować utraty powyższych danych oraz zapewniać odpowiednią wielkość – min. 2048 × 1536 pikseli.

- Zawiadomienie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin 
lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM. Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie”.

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym

fakcie Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia zmian danych ewidencyjnych, sporządzić odpowiednią dokumentację.

- Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z Zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy kopie:

- pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- sprawozdania technicznego,

- protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, 
w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- w razie stwierdzenia zmian - wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki.

oraz: protokół odbioru,

i wykaz synchronizacyjny ( z właściwym oznaczeniem i powierzchnią
po wznowieniu granic )  do KW (oryginał),

Zdjęcia znaków granicznych w formie cyfrowej (w formacie JPG
i wielkości – min. 2048 × 1536 pikseli), należy przekazać na adres poczty elektronicznej ( bgm@um.szczecin.pl )

- III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

90 dni od podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości  WMiRSPN-V.6641.6.2021.JKo z dnia 23.06.2023r.