CPV-7135500-1

Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.26.2023.EP

- Zlecam:

- Wykonanie czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości
nie zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 14/3 w obrębie 4304
w Szczecinie, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

- Aktualizację mapy zasadniczej.

- W przypadku stwierdzenia trwałego zajęcia gruntu lądowego woda płynącą
( Kanału Dąbska Struga ) należy wydzielić działkę zajętą przez Wp stosownie
do § 33a rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami: WZiON-I.6840.89.2023.JS z dnia 19.06.2023r.

- W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości. Wykonać stabilizację wznowionych znaków granicznych, według zasad określonych
w przepisach dotyczących geodezji i kartografii.

- W przypadku stwierdzenia trwałego zajęcia gruntu lądowego woda płynącą
( Kanału Dąbska Struga ) należy wydzielić działkę zajętą przez Wp stosownie
do § 33a rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków, który stanowi, że  „do czasu ustalenia linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych przebieg granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior
i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych określonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 220 ust. 1-4 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023r. poz. 295 i 412).

- Wykonać dokumentację fotograficzną wznowionych znaków granicznych, tj.: jedno zdjęcie podcentra oraz dwa zdjęcia centra znaku – jedno z bliska, a drugie z dalszej perspektywy tak, aby widoczne były inne szczegóły terenowe. W przypadku, gdy brak jest możliwości stabilizacji znakiem podziemnym, należy wykonać zdjęcia dokumentujące podjęcie próby jej wykonania. Należy także wykonać zdjęcia istniejących (odszukanych) znaków granicznych, które były przedmiotem zlecenia. Zdjęcia powinny być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym, posiadającym moduł GPS z włączoną funkcją geolokalizacji – w pliku zdjęcia zapisane zostaną dane, dotyczące miejsca oraz daty jego wykonania. Ewentualna późniejsza edycja (kompresja, zmiana rozmiaru itp.) wykonanych zdjęć nie może powodować utraty powyższych danych oraz zapewniać odpowiednią wielkość – min. 2048 × 1536 pikseli.

- Zawiadomienie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin 
lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM. Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie”.

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym

fakcie Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia zmian danych ewidencyjnych, porządzić odpowiednią dokumentację.

- Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z Zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy kopie:

- pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- sprawozdania technicznego,

- protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, 
w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- w razie stwierdzenia zmian - wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki, budynków.

oraz: protokół odbioru,

i wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał),

Zdjęcia znaków granicznych w formie cyfrowej (w formacie JPG
i wielkości – min. 2048 × 1536 pikseli), należy przekazać na adres poczty elektronicznej ( bgm@um.szczecin.pl )

- III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

90 dni od podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

Kopia wniosku Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami:WZiON-I.6840.89.2023.JS
 z dnia 19.06.2023r.