Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.40.2022.EP

I. Zlecam:

- zlecam ustalenie linii brzegu wód płynących - części Potoku Śmierdnickiego  
na odcinku: od punktu granicznego nr 12 do punktu granicznego nr 140.

- Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i danych ewidencyjnych działki ewidencyjnej nr 305/4 w obrębie 4201 oraz sąsiadujących innych działek położonych w ciągu ustalanego odcinka Potoku Śmierdnickiego w takim zakresie, w jakim Potok ten faktycznie znajduje się w ich granicach.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu  Nieruchomościami tutejszego Urzędu (pismo znak: WZiON-I.6840.215.2020.MKa
z dnia 23.08.2022r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne
w celu aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie skarp i innych niezbędnych obiektów, ustalić strony postępowania, ustalić adresy stron. Dokonać aktualizację danych ewidencyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę między innymi na zasięgi użytku Wp,  uzupełnić nazwę cieku. Przeprowadzić pomiar linii brzegu.

- Sporządzić dokumentację niezbędną do wydania decyzji administracyjnej - projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.

- W przypadku wykonania trwałej stabilizacji wykonać dokumentację fotograficzną znaków granicznych, tj. jedno zdjęcie podcentra oraz dwa zdjęcia centra znaku – jedno z bliska, a drugie z dalszej perspektywy tak, aby widoczne były inne szczegóły terenowe. W przypadku, gdy brak jest możliwości stabilizacji znakiem podziemnym, należy wykonać zdjęcia dokumentujące podjęcie próby jej wykonania. Należy także wykonać zdjęcia istniejących (odszukanych) znaków granicznych, które były przedmiotem zlecenia. Zdjęcia powinny być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym, posiadającym moduł GPS z włączoną funkcją geolokalizacji
– w pliku zdjęcia zapisane zostaną dane, dotyczące miejsca oraz daty jego wykonania. Ewentualna późniejsza edycja (kompresja, zmiana rozmiaru itp.) wykonanych zdjęć nie może powodować utraty powyższych danych oraz zapewniać odpowiednią wielkość – min. 2048 × 1536 pikseli.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych, zaktualizować mapę zasadniczą, kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Po przyjęciu dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, należy przekazać do Biura Geodety Miasta dokumenty niezbędne do wydania decyzji
w sprawie ustalenia linii brzegu nieruchomości, tj. dokumenty, o których mowa
art. 220 ust. 6 Prawa Wodnego.

- Ponadto, do odbioru prac należy przekazać Inspektorowi nadzorującemu realizację umowy (pracownikowi BGM wskazanemu w umowie):

- kserokopie pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych,

- kopię sprawozdania technicznego,

- projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,

- kopie wszystkich sporządzonych wykazów zmian danych ewidencyjnych,

- zdjęcia znaków granicznych w formie cyfrowej (w formacie JPG i wielkości – min. 2048 × 1536 pikseli).

Oryginały wymaganych dokumentów należy przekazać w dotychczasowej formie (papierowej) inspektorowi nadzorującemu lub pocztą (w zaadresowanej na BGM kopercie). Natomiast kopie wymaganych do odbioru dokumentów można przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy na adres poczty elektronicznej – bgm@um.szczecin.pl ( skany - min. 300 dpi, w formacie PDF) .

- III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

90 dni od dnia podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

1. kopia wniosku WZiON-I.6840.215.2020.MKa z dnia 23.08.2022r.

- Kopia mapy z zakresem prac.