CPV7000 000-1

Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.41.2024.EP

I. Zlecam:

Wykonanie rozgraniczenia granic nieruchomości położonej w Szczecinie przy
ul. Makuszyńskiego 4 działka nr 211/4 w obrębie 2076 na odcinkach wspólnych z działkami:

- nr 211/2 ( na odcinku od punktu nr 174 przez punkt nr 422 do punktu nr 421).
   Punkt graniczny nr 174 należy także do działki nr 19/4.

- nr 216/7 będącą działką drogową- ul. Aleksandra Fredry (na odcinku od punktu nr 421
   do punktu nr 212 ),

- nr 221 ( na odcinku od punktu nr 212 do punktu nr 745 ). Punkt graniczny nr 745 należy 
   także do nieruchomości składającej się z działek nr 20/2 i nr 216/1.

Działki nr nr 211/4, 211/2, 19/4, 20/2 i 216/1 stanowią własność osób fizycznych, działki nr nr 216/7, 221 stanowią własność Gminy Miasta Szczecin.

Praca jest zlecana w związku z Postanowieniem Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12.07.2024r. znak: BGM-II.6830.1.2024.EP  wszczynającym postępowanie w sprawie rozgraniczenia ww. nieruchomości.

II. W ramach zlecenia należy:

- Przedłożyć do Biura Geodety Miasta dokumenty niezbędne do wydania upoważnienia geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia.

- Po otrzymaniu upoważnienia ( z Biura Geodety Miasta ) należy przeprowadzić niezbędne prace przygotowawcze, dokonać ustalenia granic na gruncie i sporządzić stosowne dokumenty – zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne
i rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych, zaktualizować mapę zasadniczą, kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Po przyjęciu dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, należy przekazać do Biura Geodety Miasta dokumenty niezbędne do wydania decyzji
w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, tj.: dokumenty o których mowa w § 19 pkt 3 – 8 rozporządzenia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości: m.in. protokół graniczny
lub akt ugody ( oryginał ) wraz ze szkicem granic, dowody doręczeń wezwań ( oryginały ) i kopie wezwań na grunt.

- Ponadto, do odbioru prac należy przekazać Inspektorowi nadzorującemu realizację umowy (pracownikowi BGM wskazanemu w umowie):

- kserokopie pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych,

- kopię sprawozdania technicznego,

- kopie wszystkich sporządzonych wykazów zmian danych ewidencyjnych i map porównania z terenem,

- oryginały wykazów zmian danych ewidencyjnych do zmian w KW.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami PODGiK w Policach.

IV. Termin wykonania prac:

120 dni od dnia podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Kopia Postanowienia Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12.07.2024r. znak: BGM-II.6830.1.2024.EP.

- Kopia wniosku Pani Klaudii Styszyńskiej reprezentującej Panią Grażynę Marię Dutkiewicz. z dnia 19.06.2024r.

VI. UWAGA

Podpisanie umowy na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych nastąpi po wpłacie na konto Urzędu Miasta zaliczki od wnioskodawcy
na pokrycie kosztów postępowania.