Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.10.9.2022.ZS

I. Zlecam:

„Wykonanie usługi badań katastralnych, w celu ustalenia zakresu władania przez Polski Związek Działkowców nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych”, z uwzględnieniem wymogów zawartych we wniosku Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – pismo znak: WMiRSPN-V.6641.5.2022.BM z dnia 17.02.2022 r., w tym:

- Sporządzenie mapy do celów prawnych (w 4 egz.), w skali 1:500 (mapa zasadnicza) uzupełnionej wynikami pomiaru.

- Ustalenie rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez ROD „Pogodny” 
ul. Derdowskiego, Taczaka na działkach nr 3/1, 3/3 i 5/2 w obrębie 2084, nr 1/4 w obrębie 2085, nr 18/4 i 20 w obrębie 2100 oraz działkach przyległych (w uzgodnieniu 
z przedstawicielem zarządu danego ogrodu, wskazanym przez PZD!), a w tym: pomiar ogrodzenia zewnętrznego, parkingów/miejsc postojowych, a w miejscach przekroczeń granic działek nr 3/1, 3/3, 5/2, 1/4, 18/4 i 20 – także budynków, altan, szklarni i innych trwałych obiektów (dotyczy tylko działek sąsiednich, będących własnością Gminy Miasto Szczecin 
i Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych).

- Zmianę użytków na obszarze rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez „Pogodny” 
ul. Derdowskiego, Taczaka.

- Wykonanie czynności odszukania/wznowienia i/lub ustalenia oraz okazania znaków granicznych działek ewidencyjnych o nr 3/1, 3/3 i 5/2 w obrębie 2084 oraz nr 1/4 w obrębie 2085. Działki nr 3/1 i 5/2 są własnością Gminy Miasto Szczecin. Działki nr 3/3 i 1/4 są własnością Gminy Miasto Szczecin i pozostają w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.

Powierzchnia ewidencyjna wszystkich sześciu ww. działek: 35,9055 ha, powierzchnia geodezyjna: 35,9042 ha.

Działki te są wyznaczone przez 151 punktów granicznych, a w tym: 35 do wznowienia lub ustalenia, niespełniających wymagań dokładnościowych.

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości 
ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania trwałych ogrodzeń w stosunku do granicy nieruchomości.

W przypadku, gdyby wznowienie części znaków było niemożliwe, należy ustalić przebieg odcinków granicy w trybie przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków. Wykonać stabilizację wznowionych znaków i ustalonych punktów granicznych, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii.

Uwaga!

Jeżeli podczas analizy dokumentacji geodezyjnej Wykonawca stwierdzi nieprawidłowe oznaczenie spełniania przez punkty graniczne działki wymagań dokładnościowych, należy taką sytuację zgłosić Inspektorowi BGM i uzgodnić sposób postępowania (pisemnie). Fakt wykrycia nieprawidłowego oznaczenia punktów w bazie należy zgłosić najpóźniej 
na 30 dni przed terminem wznowienia i/lub ustalenia oraz okazania punktów granicznych i zewnętrznej granicy ROD.

- Wykonać dokumentację fotograficzną wznowionych znaków granicznych, tj.: jedno zdjęcie podcentra oraz dwa zdjęcia centra znaku – jedno z bliska, a drugie z dalszej perspektywy tak, aby widoczne były inne szczegóły terenowe. W przypadku, gdy brak jest możliwości stabilizacji znakiem podziemnym, należy wykonać zdjęcia dokumentujące podjęcie próby jej wykonania. Należy także wykonać zdjęcia istniejących (odszukanych) znaków granicznych, które były przedmiotem zlecenia. Zdjęcia powinny być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym, posiadającym moduł GPS z włączoną funkcją geolokalizacji – w pliku zdjęcia zapisane zostaną dane, dotyczące miejsca oraz daty jego wykonania. Ewentualna późniejsza edycja (kompresja, zmiana rozmiaru itp.) wykonanych zdjęć nie może powodować utraty powyższych danych oraz zapewniać odpowiednią wielkość – min. 2048 × 1536 pikseli.

- Termin wznowienia i okazania punktów granicznych oraz zewnętrznej granicy ROD uzgodnić 
z inspektorem współpracującym z WMiRSPN! Na co najmniej 7 dni przed okazaniem dostarczyć inspektorowi z WMiRSPN roboczy wydruk mapy do celów prawnych na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, zaktualizowanej o zewnętrzną granicę władania ROD wraz 
z adnotacją przedstawiciela zarządu ROD, potwierdzającą ustalenie przebiegu zewnętrznej granicy władania ogrodu działkowego.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie należy dostarczyć do Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

- Zawiadomienie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami, zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) 
pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie".

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Dla zleceniodawcy należy przygotować mapę do celów prawnych – zakres treści oraz sposób graficznego opracowania – na podstawie załączonego wniosku WMiRSPN-V.6641.5.2022.BM z dnia 17.02.2022 r.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac, wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia, powinny być uzgadniane z inspektorem współpracującym z WMiRSPN na bieżąco. Kopię uzgodnień należy dołączyć do sprawozdania technicznego. Próba uzgodnienia sytuacji wątpliwych dopiero po zakończeniu prac, będzie traktowana jako próba wymuszenia przez Wykonawcę odstępstwa od niniejszego opracowania i spowoduje zwrot dokumentacji do poprawy.

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy kopie:

- pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- sprawozdania technicznego,

- protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, 
w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- wykazów zmian danych ewidencyjnych dot. działki, budynku

oraz protokół odbioru (w pięciu egzemplarzach) i

- zdjęcia znaków granicznych w formie cyfrowej (w formacie JPG i wielkości – min. 2048 × 1536 pikseli).

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy:

- wykazy zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginały),

- 4 egz. mapy do celów prawnych (na mapie zasadniczej w skali 1:500, z klauzulami MODGiK).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

Do 15 grudnia 2023 r.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WMiRSPN-V.6641.5.2022.BM z dnia 17.02.2022 r. wraz z załącznikami.