CPV-7135500-1

Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.7.2022.EP

- Zlecam:

- Wykonanie czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 21 w obrębie 4092, położoną w Szczecinie
w rejonie ul. Fiołkowej, będącą własnością Gminy Miasto Szczecin.

- Aktualizację mapy zasadniczej w zakresie ww. działki.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami: WZiON-I.6840.14.2022.IŁ z dnia 14.02.2022r.

- W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania budynków oraz trwałych ogrodzeń w stosunku do granicy nieruchomości. Wykonać stabilizację wznowionych znaków granicznych, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii Wykonać aktualizację danych ewidencyjnych i aktualizację mapy zasadniczej w pełnym zakresie ww. działki ewidencyjnej z wyjątkiem podziemnej części uzbrojenia terenu. oraz zaktualizować mapę zasadniczą na przedmiotowej działce.

- Wykonać dokumentację fotograficzną wznowionych znaków granicznych, tj.: jedno zdjęcie podcentra oraz dwa zdjęcia centra znaku – jedno z bliska, a drugie z dalszej perspektywy tak, aby widoczne były inne szczegóły terenowe. W przypadku, gdy brak jest możliwości stabilizacji znakiem podziemnym, należy wykonać zdjęcia dokumentujące podjęcie próby jej wykonania. Należy także wykonać zdjęcia istniejących (odszukanych) znaków granicznych, które były przedmiotem zlecenia. Zdjęcia powinny być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym, posiadającym moduł GPS z włączoną funkcją geolokalizacji – w pliku zdjęcia zapisane zostaną dane, dotyczące miejsca oraz daty jego wykonania. Ewentualna późniejsza edycja (kompresja, zmiana rozmiaru itp.) wykonanych zdjęć nie może powodować utraty powyższych danych oraz zapewniać odpowiednią wielkość – min. 2048 × 1536 pikseli.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami, zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad
i dróg ekspresowych). Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie".

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym

fakcie Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia zmian danych ewidencyjnych, porządzić odpowiednią dokumentację.

- Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z Zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (na adres poczty elektronicznej – bgm@um.szczecin.pl):

- skany (min. 300 dpi, w formacie PDF):

- pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- sprawozdania technicznego,

- protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, 
w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- w razie stwierdzenia zmian - wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki,

- protokołu odbioru (podpisanego przez Wykonawcę),

- zdjęcia znaków granicznych w formie cyfrowej (w formacie JPG i wielkości – min. 2048 × 1536 pikseli).

Możliwe jest także przekazanie wyżej wymienionych dokumentów (wyłączając zdjęcia) 
w dotychczasowej formie (papierowej).

- W przypadku stwierdzenia zmian proszę przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał).

- III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

90 dni od podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami WZiON-I.6840.14.2022.IŁ z dnia 14.02.2022r.