Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.25.2023.EP

I. Zlecam:

- Wykonanie połączenia działek ewidencyjnych nr 136, 2/27, 2/68, 2/69 w obrębie 1025, położonych, przy ul. Mazurskiej 21 i ul. Mazurskiej 21- oficyna w Szczecinie w tym czynności wznowienia i okazania znaków granicznych będących punktami granicznymi działki po połączeniu.
Przedmiotowe działki stanowią jedną nieruchomość we współwłasności Gminy Miasto Szczecin
i właścicieli lokali wyodrębnionych.

- Wykonanie połączenia budynków: ID 326201_1.1025.22_BUD, ID 326201_1.1025.179_BUD,
ID 326201_1.1025.225_BUD oraz ID 326201_1.1025.226_BUD w jeden budynek wraz
z określeniem liczby i zasięgu kondygnacji.

- Aktualizacja mapy zasadniczej.

Z wnioskiem o wykonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, pismo znak: WMiRSPN-V.6811.69.2021.JKo z dnia 12.05.2023r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Wykonać stabilizację wznowionych znaków granicznych, według zasad określonych 
w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. Wykonać pomiar budynków. Zwrócić szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji połączonego budynku.

- Wykonać dokumentację fotograficzną wznowionych znaków granicznych, tj.: jedno zdjęcie podcentra oraz dwa zdjęcia centra znaku – jedno z bliska, a drugie z dalszej perspektywy tak, aby widoczne były inne szczegóły terenowe. W przypadku, gdy brak jest możliwości stabilizacji znakiem podziemnym, należy wykonać zdjęcia dokumentujące podjęcie próby jej wykonania. Należy także wykonać zdjęcia istniejących (odszukanych) znaków granicznych, które były przedmiotem zlecenia. Zdjęcia powinny być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym, posiadającym moduł GPS z włączoną funkcją geolokalizacji – w pliku zdjęcia zapisane zostaną dane, dotyczące miejsca oraz daty jego wykonania. Ewentualna późniejsza edycja (kompresja, zmiana rozmiaru itp.) wykonanych zdjęć nie może powodować utraty powyższych danych oraz zapewniać odpowiednią wielkość – min. 2048 × 1536 pikseli.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM. Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie".

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym

fakcie Zamawiającego.

- Wykonać aktualizacje mapy zasadniczej w pełnym zakresie z wyjątkiem podziemnej części uzbrojenia terenu.

- Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z Zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy kopie:

- pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych
w wyniku pracy geodezyjnej,

- sprawozdania technicznego,

- protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, 
w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki, budynków także do KW,

- wykazy zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginały).

- oraz protokół odbioru.

Zdjęcia znaków granicznych należy przekazać w formie cyfrowej (w formacie JPG i wielkości 
 	– min. 2048 × 1536 pikseli) na adres poczty elektronicznej ( bgm@um.szczecin.pl ).

- III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

90 dni od podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami WMiRSPN-V.6811.69.2021.JKo
z dnia 12.05.2023r. wraz z załącznikami.